| Instytut Systemów Elektronicznych | laboratorium elektroniki analogowej 1 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ćwiczenie 1: Przełączniki elektroniczne sprawozdanie z wykonania ćwiczenia |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  | Kol. wstępne (mnożnik) | Numer zespołu | Prowadzący |
| 1. Kiryl Rahozin |  |  | 1 | Katarzyna Opalska |
| 2. Yahor Salauyou |  |  |  |  |
|  |  |  | Ocena z ćwiczenia: |  |

Napięcia i kolor diody świecącej*:

| Dioda (kolor) | Napięcie UCC | Napięcie UH |
| --- | --- | --- |
| Czerwony | 13,00 | 2,16 |

*należy wpisać po wstępnym uruchomieniu klucza

1. Klucz nasycony z tranzystorem bipolarnym

- Wyznaczenie parametrów tranzystora

Rys 1.1. Schemat ideowy klucza bipolarnego

Opis sposobu wyznaczenia parametru β posiadanego tranzystora:

W celu wyznaczenia parametru β został zbudowany układ(rys 1.1) z następnymi parametrami:

RC1 = 100,00 Ω RG1= 10,00 kΩ

Zmierzone napięcia:

URG1=4,17 V URC1= 10,53 V Uce =2,16 V

Wyliczono:

β = IRC1IRG1 = URC1RC1URG1RG1 = 10,53 V ∙ 10,00 kΩ4,17 V ∙ 100,00 kΩ = 252,51 A/A

Zbudujemy układ z „diopornikiem”

Rys 1.2. Schemat ideowy klucza bipolarnego z „diopornikiem”

Rezystancję opornika RG wyznaczono w następujący sposób:

Ibmin = IRCβ=UccRCβ=13,00 V1,00 kΩ252,51 =0,052 mA

RG = UIbmin ∙ 3 = 2,16 V3 ∙ 0,052 mA=13,84 kΩ

w typowym szeregu E24 takiego opornika nie ma, więc RG=13 kΩ

B. Praca klucza nasyconego przy niewielkiej częstotliwości przełączania

Przebiegi napięć w różnych punktach układu z tranzystorem T1:

Rys 1.3.

CH1 – sygnał z generatora, CH2 – napięcie na kolektorze tranzystora T1

Czy Twoim zdaniem ten klucz działa poprawnie?

Tak. Dla stanu wysokiego sygnału sterującego tranzystor T1 otwiera się i napięcie kolektor-emiter spada do małych napięć, natomiast dla stanu niskiego tranzystor jest zamknięty i napięcie kolektor-emiter rośnie do ~Ucc. Oznacza to poprawną pracę klucza.

Wyznaczenie prądu IF diody w stanie przewodzenia:

Wartość znajdująca się w „ZSYP-ie” jest:

If=1,32 mA

Zgodnie ze zdrowym rozsądkiem oraz wiedzą że spadek napięcia na diodzie czerwonego koloru jest około 1,8-2,0 V oczywistym jest wniosek, że ta wartość została zmierzona niepoprawnie:

Ifteo=IRC=URCRC=Ucc-UdiodyRC≈13,00 V-1,80 V1,00 kΩ=1,12 V

Ponieważ w swoim zeszycie nie możemy odnależć żadnych notatek związanymi z wyznaczeniem prądu diody nie jesteśmy w stanie ani naprawić ani zindetyfikować w czym był problem.

Natomiat poprawnym sposobem wyznaczenia prądu diody okazałoby się, że musimy zmierzyć spadek napięcia na rezystorze „diopornika” momencie świecenia się diody. Ze zmierzonej wartości napięcia i wartości opornika policzony był by prąd przez niego płynący a dokładnie taki sam prąd płynie przez diodę.

C. Zwiększenie częstotliwości przełączania klucza nasyconego.

Dokumentacja pracy klucza nasyconego przy zwiększonej częstotliwości przełączania

Rys 1.3. f=10 kHz					Rys 1.4. f=50 kHz

Rys 1.5. f=150 kHz				Rys 1.6. f=65 kHz

CH1 – sygnał z generatora, CH2 – napięcie na kolektorze tranzystora T1

i podsumowanie przeprowadzonych obserwacji:

Układ nie działa poprawnie, ponieważ stan nasycenia tranzystora bipolarnego sprawia, że występuje tzw. czas przeciągania, czyli opóźnienie pomiędzy podanym na bazę sygnałem wyłączającym tranzystor, a jego reakcją w obwodzie kolektora, oraz już występują, ale w mniejszym stopniu, problemy z czasem opadania co wynika z potrzeby szybszego ładowania bazy i wewnętrznej pojemności, a prąd do tego nie jest wystarczający.

Dla porównania kluczy w dalszej częsci sprawozdania warto przyjąć punkt odniesienia, gdy na wyjściu będzie „dość” dobry sygnał.

Jako punkt odniesienia wybrano ~50% czasu trwania sygnalu wyjściowego w stosunku do sygnalu wejściowego (rys 1.6), częstotliwość którego będzie częstotliwością graniczną

Dokumentacja pracy klucza nasyconego po dołączeniu pojemności Crg=180pF:

Rys 1.7. f=2,566 MHz

CH1 – sygnał z generatora, CH2 – napięcie na kolektorze tranzystora T1

i wnioski:

Częstotliwość graniczna okazała się około 40 razy większa niż bez pojemności. Wynika to z tego, że kondensator jest zwarciem dla prądu zmiennego, co pozwala w momencie przełączania „pominąć” rezystor RG i zapewnić przepływ większego prądu, zwiększając szybkość przełączania się tranzystora.

D. Klucz bipolarny „przedobrzony”.

Rys 1.8. f=1 kHz					        Rys 1.9. f=135 kHz

CH1 – sygnał z generatora, CH2 – napięcie na kolektorze tranzystora T1

Dokumentacja uzyskanych wyników i wyjaśnienie przyczyn kolejnych napotkanych kłopotów:

Jak wczesniej zauważono, w stanie nasycenia  tranzystora bipolarnego występuje tzw. czas przeciągania. Po zastosowaniu zwory w miejscu rezystora RG zostaje zwiększony prąd bazy tranzystora, co powoduje jego głębokie nasycenie, co z kolei pogarsza sytuacje z graniczną częstotliwością

Podsumowanie zad. 1:

Projektując klucz na bipolarnym tranzystorze musimy zapewnić odpowiedni prąd bazy tak, aby

tranzystor znajdował się w stanie nasycenia. Jednak prąd ten nie może być za wysoki ze względu na to, że im tranzystor jest głębiej nasycony tym wczesniej zaczynają występowąć opóźnienia w rozwieraniu klucza.

W przypadkach projektowania klucza warto też pamiętać o możliwośi zwiększenia częstotliwości granicznej poprez dodawanie pojemności w obwodzie bazy.

2. Klucze z tranzystorami unipolarnymi

Rys. 2.1. Schemat ideowy klucza unipolarnego z „diopornikiem”

A. Klucz z tranzystorem T3, mała częstotliwość przełączania.

Rys 2.2.

CH1 – sygnał z generatora, CH2 – napięcie na kolektorze tranzystora T3

Z obserwowanych przebiegów wynika, że układ działa poprawnie. Dla stanu wysokiego sygnału sterującego tranzystor T3 włącza się i napięcie na drenie spada do małej wartości, natomiast dla stanu niskiego tranzystor jest wyłączony i napięcie na drenie rośnie do wartości bliskiej napięciu zasilania. Oznacza to poprawną pracę klucza.

Wyniki uzyskane w przypadku użycia danego tranzystora unipolarnego są prawie identyczne z wynikami, uzyskanymi dla tranzystora bipolarnego. To nas nie zaskoczyło, ponieważ znamy, że dobrze zaprojektowany i poprawnie działający klucz na tranzystorze MOS pracuje identycznie kluczowi opartemu na tranzystorze BJT.

- Zwiększenie częstotliwości pracy klucza z tranzystorem unipolarnym

Rys. 2.3. f =26 kHz		     Rys. 2.4.  R=100 Ω f =400 kHz

CH1 – sygnał z generatora, CH2 – napięcie na kolektorze tranzystora T3

Po zwiększeniu częstotliwości pracy klucza z tranzystorem T3 przy pozostawieniu dotychczasowego rezystora RG pojawiło się pogorszenie przełączania(Rys 2.3). W takim przypadku możemy zaobserwować, że częstotliwość graniczna f =26 kHz

Przyczyną tego zjawiska jest pojemnościowy charakter wejścia MOSFET-a. Bramkę tranzystora unipolarnego można traktować jak kondensator, który trzeba ładować i rozładowywać. Razem z rezystancją źródła sterującego oraz rezystorem RG tworzy to obwód RC o określonej stałej czasowej, a ta spowalnia narastanie i opadanie napięcia UGS, więc spowalnia też całe przełączanie klucza. To właśnie dlatego ograniczenie częstotliwości dla klucza MOSFET-owego ma inną naturę niż w kluczu bipolarnym: tu nie dominuje czas przeciągania, lecz czas przeładowywania pojemności bramki.

W celu poprawienia pracy tego klucza przy zwiększonej częstotliwości nie byłoby sensowne stosowanie działania analogicznego do poprzedniego doświadczenia z kluczem bipolarnym, czyli dokładania dodatkowej pojemności. W MOSFET-cie taka pojemność tylko zwiększyłaby całkowitą pojemność widzianą od strony generatora i jeszcze bardziej spowolniłaby przełączanie. Sensownym działaniem jest natomiast zmniejszenie rezystancji w obwodzie bramki, tak aby szybciej ładować i rozładowywać pojemność wejściową tranzystora. To jest wniosek wynikający bezpośrednio z modelu RC bramki.

Po zmniejszeniu rezystora do około 100 Ω przełączanie wyraźnie się poprawiło i możliwa była praca przy częstotliwościach znacznie większych niż wcześniej, rzędu 400 kHz(Rys. 2.4). Pokazuje to, że klucz z MOSFET-em można zoptymalizować, ale tylko wtedy, gdy układ sterujący potrafi odpowiednio szybko przeładować pojemność bramki. Jednocześnie zbyt mały rezystor bramkowy nie jest rozwiązaniem idealnym, bo powoduje duże chwilowe prądy ładowania i rozładowywania bramki i może nadmiernie obciążyć źródło sterujące i prowadzić do skutków ubocznych.

Podsumowując: ograniczeniem szybkości klucza z tranzystorem T3 było zbyt wolne sterowanie pojemnością bramki. Dlatego przy projektowaniu klucza MOSFET-owego trzeba dobrać RG jako kompromis między szybkością przełączania a bezpiecznym obciążeniem źródła sygnału sterującego.

C. Klucz unipolarny z tranzystorem T4.

Rys. 2.5. Uh= 2.1 V                                                             Rys. 2.6  Uh= 5 V

CH1 – sygnał z generatora, CH2 – napięcie na kolektorze tranzystora T4

Po zastąpieniu tranzystora T3 tranzystorem T4 zaobserwowano wyraźnie inne zachowanie układu, mimo że oba elementy są tranzystorami MOSFET z kanałem typu N. Przy napięciu sterującym UH ≈ 2,1 V tranzystor T4 okazał się w stanie wyłączenia.

Po zwiększeniu napięcia sterującego do UH = 5 V tranzystor okazał się w stanie nasycenia (warto zaznaczyć, że zwiększenie UH do 5 V umożliwiło pracę układu w warunkach laboratoryjnych, ale w praktyce taki zabieg nie zawsze jest możliwy. Dlatego dobór tranzystora musi uwzględniać napięcie sterujące dostępne w rzeczywistym układzie). Nie oznacza to jednak, że T4 jest równie wygodny w sterowaniu jak T3. Z datasheet-u wynika, że T4 jest tranzystorem wysokonapięciowym i dużej mocy, a w materiałach teoretycznych podkreślono, że duże MOSFET-y mają zwykle większą pojemność wejściową i mogą wymagać silniejszego sterowania bramki.

Najważniejszy wniosek z tej części ćwiczenia jest taki, że nie wolno oceniać tranzystora tylko po tym, że jest „MOSFET-em”. Przy projektowaniu klucza unipolarnego trzeba sprawdzić, jakie napięcie UGS jest realnie dostępne, jaka będzie rezystancja RDS(on) przy tym napięciu oraz czy źródło sterujące poradzi sobie z pojemnością wejściową bramki. T3 pokazał, że mały MOSFET może działać poprawnie nawet przy stosunkowo niewielkim napięciu sterującym, natomiast T4 pokazał, że tranzystor przeznaczony do pracy przy wyższych napięciach i większych mocach nie musi nadawać się do bezpośredniego sterowania z sygnału o małej amplitudzie.

3. Podsumowanie

W przypadku potrzeby projektowania klucza tranzystorowego trzeba rozważyć na jakim tranzystorze będziemy to robili. To zależy od wymagań projektowych:

BJT:

Gdy prostota sterowania prądem jest ważniesza od minimalizacji stat bądź szybkiego przełaczania.

Przy projektowaniu takich układów trzeba zwracać uwagę na wartość prądu bazy była 2-3 krotnie większa od minimalnej, oraz należy pamiętać o możliwości przyspieszenia klucza poprzez zastosowania pojemności w obwodzie bazy

MOSFET:

Tranzystor unipolarny jest dobrym wyborem wtedy, gdy można zapewnić odpowiednie napięcie sterujące bramki i gdy zależy nam na małym spadku napięcia oraz szybszym przełączaniu (zwłaszcza w systemach cyfrowych). Nie jest to jednak rozwiązanie automatycznie najlepsze w każdym układzie, dlatego, że o jego przydatności decydują m.in. dostępne UGS, wartość RDS(on), oraz możliwości źródła sterującego w zakresie przeładowywania pojemności bramki. Warto pamiętać o odpowiednim doboru rezystancji RG, żeby nie przeładowywać tranzystor zbyt mocno i nie eliminować najważniejszą zaletę tranzystora unipolarnego: błyskawiczne przełączanie.