| Instytut Systemów Elektronicznych | laboratorium elektroniki analogowej 1 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ćwiczenie 3: Wtórniki sprawozdanie z wykonania ćwiczenia |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  | Kol. wstępne (mnożnik) | Numer zespołu | Prowadzący |
| 1. Kiryl Rahozin |  |  | 3 | Katarzyna Opalska |
| 2. Yahor Salauyou |  |  |  |  |
|  |  |  | Ocena z ćwiczenia: |  |

Elementy używane w ćwiczeniu:

| R2 | R4 | RG(1) | RG(2) | R6 | C1 | C3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39,00 kΩ | 1,30 kΩ | 2,00 kΩ | 20,00 kΩ | 200,00 Ω | 1,00 µF | 22,00 µF |

Napięcia zasilania:

| U1 | U2 |
| --- | --- |
| 4,00 V | -9,00 V |

1. Uruchomienie wtórnika emiterowego

Rys 1.1 schemat ideowy wtórnika emiterowego

Napięcia zasilające, zmierzone na płytce modułu DWT:

U1 = 4,00 V	U2 = -9,00 V

Wyznaczenie punktu pracy tranzystora bipolarnego:

Na podstawie wartości, zmierzonych w trakcie laboratorium i zamieszczonych w ZSYP-ie:

UR2 = 1,52 V

UR4 = 6,72 V

UCE = 6,19 V

możemy przeprowadzić następne obliczenia:

UB=GND-UR2 =0,00 V- 1,52 V=-1,52 V

UE=U1-UCE = 4,00 V-6,19 V =- 2,19 V

UBE= UB-UE=-1,52 V --2,19 V=0,67 V

IC ≈ IE = IR4= UR4R4 =6,72 V1,30 kΩ =  5,17 mA

IB = IR2= UR2R2 =1,52 V39,00 kΩ =  38,97 µA

β= ICIB =5,16 mA38,97 µA =  132,41AA

Tranzystor jest w stanie aktywnym, ponieważ 0≪UCE≪U1-U2

Obliczenia wartości teoretycznych i wnioski:

UR2teor+ UBEteor+UEteor+U2 = 0

IBteor∙R2+UBEteor+β∙IBteor∙R4+U2=0

IBteor =-U2- UBEteorR2+ β ∙ R4=-(-9,00 V)-0,70 V39,00kΩ+132,41AA ∙1,30kΩ=39,31 µA

ICteor≈IEteor=β∙IBteor=132,41∙39,31 µA=5,21 mA

UR4teor=R4∙IEteor=1,30kΩ∙5,21 mA=6,78 V

UBteor=-R4∙IEteor-UBEteor-U2=-1,30 kΩ ∙5,21mA-0,7 V-(-9,00V)=1,53 V

UCE=(U1-U2)-UR4=(4,00 V--9,00 V)-6,78 V=6,22V

Wyniki pomiarowe są bardzo bliskie wartościom teoretycznym. Ponieważ używamy rezystorów z szeregu E24 o typowej tolerancji ±5%, rozbieżności te można uznać za akceptowalne.

2. Wyznaczenie maksymalnej amplitudy nieobciętego sygnału wyjściowego

Dokumentacja przeprowadzonej obserwacji:

W generatorze ustawiono:	częstotliwość sygnału f1 = 10 kHz;

Rys. 2.1 CH1 – sygnał z generatora, CH2 – napięcie wyjściowe

Wyznaczenie maksymalnej wartości nieobciętego sygnału, jaką da się uzyskać na wyjściu wtórnika emiterowego (opis sposobu wyznaczenia UOmaxBJT z uzasadnieniem oraz obliczenia):

Wartość zmierzonego napięcia na emiterze zaczyna się odcinać od dołu i uzyskuje wartość:

Vmin2 = -3,03 V

Natomiast przesuniecie skladowej stalej wynioslo zza punktu pracy tranzystora:

UE≈-2,19 V

Z tego możemy obliczyć:

UOmaxBJT=UE-Vmin2=-2,19 V--3,03 V=0,84 V

Wnioski, porównanie z wartością oczekiwaną i odpowiedź na pytanie z instrukcji:

UOmaxBJTteor = IEteor ∙ R4||R6 = 5,17 mA ∙ 1,30 kΩ||200,00 Ω = 0,90 V

Wartość oczekiwana różni się od wartości praktycznej o ~6%. Najprawdopodobniej wynika to z różnicy pomiędzy zmierzonym a teoretycznie wyznaczonym punktem pracy, gdyż nawet 1% blędu UE zmienia wartość UOmaxBJT o 2,62%.

Aby zwiększyć maksymalną amplitudę sygnału wyjściowego trzeba zmniejszyć rezystor R4 pilnując,

aby tranzystor nie wyszedł ze stanu aktywnego.

3. Parametry małosygnałowe wtórnika emiterowego

Do wejścia modułu DWT doprowadzono z generatora sygnał o wartości międzyszczytowej:

Eg = 500 mVpp

Uzasadnienie wyboru wartości Eg:

Wartość amplitudy sygnału wejściowego Eg nie może być przyjęta taka sama jak w przypadku wzmacniacza WE, ponieważ wtórnik emiterowy charakteryzuje się wzmocnieniem napięciowym nieco mniejszym od jedności. Dodatkowo sygnał obserwowany na oscyloskopie jest mierzony sondą (zmniejsza sygnał 10-krotnie), co powoduje jego dalsze zmniejszenie, a tym samym pogorszenie rozdzielczości pomiaru dla zbyt małych amplitud.

Z drugiej strony amplituda Eg nie może być zbyt duża, ponieważ mogłoby to prowadzić do pojawienia się nieliniowości układu, szczególnie związanych z pracą tranzystora oraz obecnością elementów reaktywnych w obwodzie emitera. Wtórnik emiterowy, dzięki większej rezystancji w obwodzie emitera r4 w porównaniu do rezystancji dynamicznej złącza reb’, pozwala na pracę z większymi amplitudami niż wzmacniacz WE, ponieważ wpływ nieliniowej rezystancji złącza jest względnie mały.

Ostatecznie amplituda Eg została dobrana jako kompromis: na tyle duża, aby zapewnić dobrą dokładność pomiaru, ale jednocześnie na tyle mała, aby układ pracował w zakresie liniowym.

A. Pomiary i obliczenia przy rezystancji źródła sygnału RG(1) = 2,00 kΩ

|  | Wtórnik obciążony | Wtórnik nieobciążony |
| --- | --- | --- |
| Amplituda napięcia na bazie Ub1 [mVpp] | 446,43 | 474,34 |
| Amplituda napięcia na emiterze Ue1 [mVpp] | 423,84 | 465,76 |
| Rezystancja wejściowa rwe1BJTp [kΩ] (wyznaczona na podstawie pomiarów) | 16,67 | 36,97 |
| Rezystancja wejściowa rwe1BJTt [kΩ] (wartość przewidywana) | 14,77 | 31,86 |
| Skuteczne wzmocnienie napięciowe kus1BJTp [V/V] (wyznaczone na podstawie pomiarów) | 0,85 | 0,93 |
| Skuteczne wzmocnienie napięciowe kus1BJTt [V/V] (wartość przewidywana) | 0,85 | 0,93 |

Obliczenia:

reb'=φtIc=25,00mV5,17mA=4,84 Ω	RL=R4||R6=200,00 Ω||1,30 kΩ=173,33 Ω

Wtórnik obciążony

rwe1BJTt=R2||((β+1)⋅(reb'+RL)=

=39,00 kΩ||((132,41 AA+1)∙4,84 Ω+173,33 Ω)= 14,77 kΩ

rwe1BJTp=RG1∙Ub1Eg-Ub1=2,00kΩ∙446,43mV500,00mV-446,43mV=16,67kΩ

kuoBJT=RLreb'+ RL=173,33 Ω4,84Ω+173,33 Ω=0,97VV

kus1BJTt=kuoBJT∙rwe1BJTtrwe1BJTt+RG(1)=0,97VV∙14,77 kΩ14,77 kΩ+2,00 kΩ=0,85VV

kus1BJTp=Ue1Eg=423,84 mV500,00 mV=0,85VV

Wtórnik nieobciążony

rwe1BJTt=R2||((β+1)⋅(reb'+R4)=

=39,00 kΩ||((132,41 AA+1)∙4,84 Ω+1,3 kΩ)= 31,86 kΩ

rwe1BJTp=RG1∙Ub1Eg-Ub1=2,00kΩ∙474,34mV500,00mV-474,34mV=36,97 kΩ

kuoBJT=R4reb'+ R4=1,30 kΩ4,84Ω+1,30 kΩ=0,99VV

kus1BJTt=kuoBJT∙rwe1BJTtrwe1BJTt+RG1=0,99VV∙31,86 kΩ31,86 kΩ+2,00 kΩ=0,93VV

kus1BJTp=Ue1Eg=465,76 mV500,00 mV=0,93VV

Wnioski:

W przypadku wyznaczania rezystancji wejściowej błędy pomiarowe wyniosły około 16% dla wtórnika nieobciążonego oraz około 11% dla wtórnika obciążonego. Wynika to z faktu, że konieczne jest odejmowanie bardzo zbliżonych wartości napięć Eg i Ub1 , co powoduje dużą wrażliwość wyniku na błędy pomiarowe.

W przypadku uwzględnienia błędu sondy oscyloskopowej rzędu 1% (przy czym sonda dodatkowo tłumi sygnał 10-krotnie), błąd wyznaczonej rezystancji wejściowej może wzrosnąć nawet do około 24% dla wtórnika nieobciążonego oraz około 10% dla wtórnika obciążonego. Pokazuje to, że metoda ta jest szczególnie wrażliwa na dokładność pomiaru napięcia.

Natomiast skuteczne wzmocnienia napięciowe są identyczne warwościam przewidywalnym.

W związku z tym uzyskane wyniki pomiarów można uznać za zgodne z oczekiwaniami.

B. Pomiary i obliczenia przy rezystancji źródła sygnału RG(2) = 20,00 kΩ

|  | Wtórnik obciążony | Wtórnik nieobciążony |
| --- | --- | --- |
| Amplituda napięcia na bazie Ub2 [mVpp] | 220,97 | 307,03 |
| Amplituda napięcia na emiterze Ue2 [mVpp] | 211,55 | 302,22 |
| Rezystancja wejściowa rwe2BJTp [kΩ] (wyznaczona na podstawie pomiarów) | 14,77 | 31,82 |
| Rezystancja wejściowa rwe2BJTt [kΩ] (wartość przewidywana) | 15,83 | 31,86 |
| Skuteczne wzmocnienie napięciowe kus2BJTp [V/V] (wyznaczone na podstawie pomiarów) | 0,42 | 0,60 |
| Skuteczne wzmocnienie napięciowe kus2BJTt [V/V] (wartość przewidywana) | 0,41 | 0,61 |

Obliczenia:

reb'=φtIc=25,00mV5,17mA=4,84 Ω	RL=R4R6=1,30 Ω200,00 kΩ=173,33 Ω

Wtórnik obciążony

rwe1BJTt=R2||((β+1)⋅(reb'+RL)=

=39,00 kΩ||((132,41 AA+1)∙4,84 Ω+173,33 Ω)= 14,77 kΩ

rwe1BJTp=RG2∙Ub2Eg-Ub2=20,00kΩ∙220,97mV500,00mV-220,97mV=15,83kΩ

kuoBJT=RLreb'+ RL=173,33 Ω4,84Ω+173,33 Ω=0,97VV

kus1BJTt=kuoBJT∙rwe1BJTtrwe1BJTt+RG2=0,97VV ∙14,77 kΩ14,77 kΩ+20,00 kΩ=0,41VV

kus1BJTp=Ue1Eg=211,55 mV500,00 mV=0,42VV

Wtórnik nieobciążony

rwe1BJTt=R2||((β+1)⋅(reb'+R4)=

=39,00 kΩ||((132,41 AA+1)∙4,84 Ω+1,3 kΩ)= 31,86 kΩ

rwe1BJTp=RG2∙Ub2Eg-Ub2=20,00kΩ∙307,03mV500,00mV-307,03mV=31,82 kΩ

kuoBJT=R4reb'+ R4=1,30 kΩ4,84Ω+1,30 kΩ=0,99VV

kus1BJTt=kuoBJT∙rwe1BJTtrwe1BJTt+RG2=0,99VV∙31,86 kΩ31,86 kΩ+20,00 kΩ=0,61VV

kus1BJTp=Ue1Eg=302,22 mV500,00 mV=0,60VV

Wnioski:

W porównaniu do przypadku RG(1) sytuacja dotycząca błędów uległa poprawie. Dla przykładu, przy błędzie pomiaru napięcia rzędu 1% na sondzie, błąd wyznaczonej rezystancji wejściowej wyniósłby około 2–3%. Wynika to z faktu, że różnica  Eg−Ub jest większa niż w poprzednim przypadku, co zmniejsza wrażliwość wyniku na błędy pomiarowe.

Błędy wyznaczania skutecznych wzmocnień napięciowych są na poziomie kilku procent.

W związku z tym uzyskane wyniki pomiarów można uznać za zgodne z oczekiwaniami.

Odpowiedź na pytanie:

Wyniki obserwacji udowodniają teorje. Która mówi, że:

Rezystancja wejściowa wtórnika emiterowego zależy tylko od elementów, z których ten wtórnik jest zbudowany

Wzmocnienie napięciowe zależy od dzielnika napięciowego, jaki tworzą na wyjściu układu rezystancje R4 i R6

Skuteczne wzmocnienie napięciowe zależy od dzielnika napięciowego, jaki tworzą na wejściu układu rezystancje RG i rwe

C. Zwiększanie rezystancji wejściowej R2(x10) = 390 kΩ

|  | Wtórnik obciążony | Wtórnik nieobciążony |
| --- | --- | --- |
| Amplituda napięcia na bazie Ub3 [mVpp] | 272,14 | 427,83 |
| Amplituda napięcia na emiterze Ue3 [mVpp] | 246,42 | 414,52 |
| Skuteczne wzmocnienie napięciowe kus3BJTp [V/V] (wyznaczone na podstawie pomiarów) | 0,49 | 0,83 |

Maksymalna amplituda nieobciętego sygnału:

Rys. 3.1 CH1 – sygnał z generatora, CH2 – napięcie wyjściowe

Obliczenia:

UOmax1BJT  = |Vmin2 |= 312,05 mV

Obliczymy przesuniecie skladowej stalej zza punktu pracy tranzystora:

IC≈IE=β∙IB=β∙-U2- UBER2x10+ β ∙ R4=

=132,41AA∙--9,00 V- 0,70 V390,00 kΩ+132,41AA∙ 1,30 kΩ=1,95 mA

UE=U2+R4∙IE=-9,00 V+1,30 kΩ∙1,95 mA=-6,46 V

Obliczymy wartość oczekiwaną:

UOmaxBJTteor = IE ∙ R4||R6 = 1,95 mA ∙ 173,33 Ω = 337,99 mV

Wnioski:

Zwiększenie rezystancji R2 spowodowało wzrost rezystancji wejściowej wtórnika, co zmniejszyło wpływ dzielnika napięcia utworzonego przez RG i rwe. W rezultacie większa część napięcia generatora pojawiła się na wejściu tranzystora, co doprowadziło do zwiększenia skutecznego wzmocnienia napięciowego. Jednocześnie należy zauważyć, że dalsze zwiększanie R2 nie będzie prowadziło do nieograniczonego wzrostu rwe, ponieważ jego wartość jest ograniczona przez rezystancję wejściową samego tranzystora R2||((β+1)⋅(reb'+RL). Oznacza to, że poprawa parametrów układu ma charakter ograniczony.

Dodatkowo zaobserwowano pogorszenie dynamiki wtórnika. Wynika to z faktu, że zwiększenie rezystancji R2​ powoduje zmniejszenie prądu bazy, a tym samym prądu kolektora tranzystora, co przesuwa punkt pracy w kierunku odcięcia.

W takiej sytuacji tranzystor ma mniejszy zapas prądu do sterowania obciążeniem, przez co podczas ujemnej połówki sygnału szybciej przestaje przewodzić. Prowadzi to do wcześniejszego pojawienia się obcięcia sygnału.

4. Wtórnik emiterowy a sygnał impulsowy

A. Obserwacje bez pojemności obciążającej.

| Rys. 4.1 Zbocze narastające bez pojemności obciążającej | Rys. 4.2 Zbocze opadające bez pojemności obciążającej |
| --- | --- |

Obserwacje i wnioski:

W wyniku błędu podczas wykonywania laboratorium, polegającego na nieodłączeniu przewodu BNC, do układu została wprowadzona dodatkowa pojemność (50–100 pF). Wraz z rezystancją źródła tworzy ona filtr dolnoprzepustowy, co powoduje pogorszenie zboczy sygnału już na wejściu wtórnika. W efekcie układ jedynie odwzorowuje zniekształcony sygnał wejściowy, dlatego w pomiarach nie zaobserwowano wyraźnego pogorszenia kształtu przebiegu po przejściu przez wtórnik.

Teoretycznie jednak powinno było wystąpić pogorszenie zbocza narastającego. Wynika to z ograniczonej zdolności tranzystora do dostarczania prądu podczas ładowania pojemności, co prowadzi do wolniejszego narastania sygnału. Na tej podstawie teoretycznie można wnioskować, że układ wykazuje właściwości dolnoprzepustowe, jednak efekt ten nie był możliwy do jednoznacznego zaobserwowania ze względu na wpływ układu pomiarowego.

B. Wtórnik obciążony pojemnością.

Do obciążania wtórnika została użyta pojemność C = 8,2 nF

| Rys. 4.3 Zbocze narastające z pojemnością obciążającej | Rys. 4.4 Zbocze opadające z pojemnością obciążającej |
| --- | --- |

Obserwacje i wnioski:

Zaobserwowano znaczne spowolnienie zbocza opadającego w porównaniu do zbocza narastającego. Gwałtowny wzrost napięcia na wejściu powoduje chwilowy wzrost napięcia UBE, a tym samym wzrost prądu emitera, co przyspiesza ładowanie kondensatora. W efekcie zbocze narastające jest stosunkowo mało zniekształcone.

Natomiast podczas zbocza opadającego napięcie na bazie szybko maleje, podczas gdy napięcie na emiterze jest podtrzymywane przez naładowaną pojemność. Powoduje to spadek napięcia UBE, co może doprowadzić do chwilowego wyłączenia tranzystora. W tym stanie kondensator rozładowuje się wyłącznie przez rezystancję obciążenia, co skutkuje znacznie wolniejszym opadaniem napięcia wyjściowego.

W celu zbudowania wtórnika u którego zachowania dla obu zboczy byłyby jednakowe można użyć tzw. Wtórnik komplementarny (rys 4.5). W tym układzie działa „raz” jeden, „raz” drugi tranzystor zależnie od napięcia podawanego na wejście. Nie ma problemu asymetrii i obcinania przebiegu.

Rys 4.5 Schemat ideowy wtórnika komplementarnego

5. Uruchomienie wtórnika źródłowego

Rys 5.1 – schemat ideowy wtórnika źródłowego

Wyznaczenie punktu pracy tranzystora unipolarnego:

UG ≈0,00 V		UR4 = 7,13 V

UR2=0,016 mV         UDS = 5,78 V	ID = IS = IR4 = UR4R4 = 7.13 V1.30 ⋅103 Ω ≈ 5,48 mA

Podczas obliczeń w trakcie laboratorium zanotowano  UDS = 5,78 V, natomiast teraz przy obliczeniach mamy 5,87 V. czyli bardzo bliską wartość. 0,09 V może wynikać z dokładności odczytu napięć i pomiaru bezpośredniego. Do punktu pracy przyjmujemy więc:

IDQ ≈5,48 mA,        UDSQ≈5,78 V

Tranzystor pracuje w zakresie pentodowym, ponieważ spełniony jest warunek UDS>UGS-UT ​. Napięcia bramki i źródła nie są analogiczne do napięć bazy i emitera w BJT, ponieważ tranzystor MOS sterowany jest polem elektrycznym, a prąd bramki jest pomijalnie mały.

Obliczenia wartości przewidywanych i wnioski:

(uwaga: tu potrzebne parametry tranzystora MOS musisz odszukać w katalogu oraz zastanowić się nad ich rozrzutami)

US = U2+UR4  = -9,00 V + 7,13 V = -1,87 V

UGS=UG-US=0,00 V-1,87 V=1.87 V

UD≈U1=4,00 V

6. Wyznaczenie maksymalnej amplitudy nieobciętego sygnału wyjściowego

Dokumentacja przeprowadzonej obserwacji (zrzut ekranu oscyloskopu):

Rys 6.1 Obserwowana amplituda na oscyloskopie przy ustawieniu generatora na wartości 3 Vpp

Wyznaczenie maksymalnej wartości nieobciętego sygnału, jaką da się uzyskać na wyjściu wtórnika źródłowego (opis sposobu wyznaczenia UOmaxMOS z uzasadnieniem oraz obliczenia):

Z odczytanych wartości obliczono amplitudę:

UOmaxMOSt=ISQ​ ⋅ RL=5,49 mA⋅173,33Ω=0,95 V

UOmaxMOSp= Vmin2=948,24 mV

a następnie amplitudę:

Wnioski, porównanie z wartością oczekiwaną i odpowiedzi na pytania z instrukcji:

We wtórniku emiterowym granica pojawia się wtedy, gdy tranzystor przestaje dostarczać potrzebny prąd do obciążenia i zaczyna się wyłączać.
We wtórniku źródłowym ograniczenie zależy od zapasu napięcia:

UGSQ-UT

oraz od warunku pozostania tranzystora w zakresie pentodowym:

UDS>UGS-UT

W badanym układzie punkt pracy wtórnika źródłowego okazał się korzystniejszy pod względem dopuszczalnego wychylenia sygnału, dlatego uzyskano większą amplitudę nieobciętego sygnału.

Różnica pomędzy wartością teoretyczną a praktyczną wynosiła ok.  0,2%, co świadczy o dobrze wykonanych pomiarach.

7. Parametry małosygnałowe wtórnika źródłowego

Dla przyszłych obliczeń możemy przyjąć gm=0,1 S, dlatego, że taką wartość podaje producent dla dużo większego prądu (rżędu 200 mA), więc ta wartość jest jak najbardziej możliwa w naszych warunkach.

Wykorzystane wzory to wzory pochodzące bezpośrednio z materiałów pomoczniczych do laboratorium:

kuo​=​gm⋅​RL1+gm⋅​RL​​

kuso​=RB RG​+RB​​​⋅ ​gm⋅​RL1+gm⋅RL​​

Wtórnik nieobciążony kuo​=​0,1 S ⋅ 1300 Ω 1+0,1 S ⋅ 1300 Ω=0,99  VV

Wtórnik obciążony kuo​=​0,1 S ⋅ 173,33 Ω1+0,1 S ⋅ 173,33 Ω=0,95  VV

Do wejścia modułu DWT doprowadzono z generatora sygnał o wartości międzyszczytowej:

Eg = 500,00 mVpp

A. Pomiary przy rezystancji źródła sygnału RG(1) =2,00 kΩ

|  | Wtórnik nieobciążony | Wtórnik obciążony |
| --- | --- | --- |
| Amplituda napięcia na bramce Ug1 [mVpp] | 474,34 | 474,34 |
| Amplituda napięcia na źródle Us1 [mVpp] | 461,10 | 414,52 |
| Rezystancja wejściowa rwe1MOSp [kΩ] (wyznaczona na podstawie pomiarów) | 36,97 | 36,97 |
| Rezystancja wejściowa rwe1MOSt [kΩ] (wartość przewidywana) | 39,00 | 39,00 |
| Skuteczne wzmocnienie napięciowe kus1MOSp [V/V] (wyznaczone na podstawie pomiarów) | 0,92 | 0,83 |
| Skuteczne wzmocnienie napięciowe kus1MOSt [V/V] (wartość przewidywana) | 0,94 | 0,90 |

Obliczenia:

rwe1MOSp​=RG ​Ug​Eg​-Ug​​=2 kΩ ⋅​ 474,34 mV500,00 mV -474,34 mV=36,97 kΩ  (Ponieważ Ug jest takie samo).

rwe1MOSt​=R2​=39,00 kΩ

kus1MOSp​=Us1Eg​​​=461,10 mV500,00 mV​≈0,92 VV (nieobciążony)

kus1MOSt= RBRG+RB ⋅ kuo= 390,00 Ω20,00 Ω+390,00 Ω⋅ 0,99 VV=0,94 VV  (nieobciążony)

kus1MOSp= Us1Eg=414,52 mV500,00 mV​≈0,83 VV (obciążony)

kus1MOSt=RBRG+RB ⋅ kuo= 390,00 Ω20,00 Ω+390,00 Ω ⋅ 0,94 VV=0,90 VV  (obciążony)

Wnioski:

Po odłączeniu obciążenia R6​ wzmocnienie wzrosło z około 0,83 do około 0,92, ponieważ wzrosła rezystancja obciążenia widziana od strony źródła. Rezystancja wejściowa praktycznie nie zależy od obciążenia i wyszła blisko R2​, co jest zgodne z teorią dla tranzystora MOS.

B. Pomiary przy rezystancji źródła sygnału RG(2) = 20,00 kΩ

|  | Wtórnik nieobciążony | Wtórnik obciążony |
| --- | --- | --- |
| Amplituda napięcia na bramce Ug2 [mVpp] | 325,64 | 325,64 |
| Amplituda napięcia na źródle Us2 [mVpp] | 318,49 | 290,60 |
| Rezystancja wejściowa rwe2MOSp [kΩ] (wyznaczona na podstawie pomiarów) | 37,35 | 37,35 |
| Rezystancja wejściowa rwe2MOSt [kΩ] (wartość przewidywana) | 39,00 | 39,00 |
| Skuteczne wzmocnienie napięciowe kus2MOSp [V/V] (wyznaczone na podstawie pomiarów) | 0,64 | 0,58 |
| Skuteczne wzmocnienie napięciowe kus2MOSt [V/V] (wartość przewidywana) | 0,66 | 0,63 |

Obliczenia:

rwe2MOSp​=rwe2MOSt=RG ​Ug​Eg​-Ug​​=20,00kΩ⋅​325,64  mV500,00  mV -325,64 mV=37,35 kΩ

(Ponieważ Ug jest takie samo).

kus2MOSp=Us2Eg= 318,49 mV500,00  mV​≈0,64 VV (nieobciążony)

kus2MOSt=RBRG+RB ⋅ kuo=390,00 Ω20,00 Ω+390,00 Ω⋅ 0,99 VV ≈0,66 VV  (nieobciążony)

kus2MOSp=Us2Eg=290,60 mV500,00 mV​≈0,58 VV (obciążony)

kus2MOSt= RBRG+RB ⋅ kuo=390,00 Ω20,00 Ω+390,00 Ω⋅ 0,94 VV=0,63 VV  (obciążony)

Wnioski, podsumowania:

Zwiększenie RG z 2 kΩ do 20 kΩ nie zmieniło istotnie samego stosunku Us/Ug​, bo ten zależy głównie od wtórnika i obciążenia. Zmieniła się za to amplituda na bramce, bo większe RG tworzy silniejszy dzielnik z rezystancją wejściową wtórnika. Rezystancja wejściowa nadal wyszła bliska 39 kΩ, czyli zgodnie z teorią.

C. Zwiększanie rezystancji wejściowej

R2(x10) = 390 kΩ

|  | Wtórnik nieobciążony | Wtórnik obciążony |
| --- | --- | --- |
| Amplituda napięcia na bramce Ug3 [mVpp] | 474,34 | 474,34 |
| Amplituda napięcia na źródle Us3 [mVpp] | 461,10 | 414,52 |
| Skuteczne wzmocnienie napięciowe kus3MOSp [V/V] (wyznaczone na podstawie pomiarów) | 0,92 | 0,83 |

Maksymalna amplituda nieobciętego sygnału: UOmax1MOS  = 2,4 Vpp

rwe3MOSp​=RG ​Ug​Eg​-Ug​​=20 kΩ⋅​ 474,34 mV500,00 mV -474,34 mV≈370 kΩ

kus3MOSp=Us3Eg=461,10 mV500,00 mV​=0,92 VV (nieobciążony)

kus3MOSt=RBRG+RB ⋅ kuo=  390,00 Ω20,00 Ω+390,00 Ω⋅ 0,99 VV=0,94 VV (nieobciążony)

kus3MOSp=Us3Eg=414,52 mV500,00 mV​≈0,83 VV (obciążony)

kus3MOSt= RBRG+RB ⋅ kuo=390,00 Ω20,00 Ω+390,00 Ω⋅ 0,94 VV=0,90 VV (obciążony)

Wnioski:

Rezystancja wejściowa wtórnika źródłowego jest dobrze przybliżana przez rezystancję polaryzującą bramkę, czyli R2​. Zwiększenie R2​ z 39 kΩ do 390 kΩ istotnie poprawia dopasowanie do źródła o dużej rezystancji wewnętrznej. Teoretyczne wartości wzmocnienia obliczone z katalogowego gm ​ są jedynie oszacowaniem, ponieważ dane katalogowe 2N7000 podają transkonduktancję dla prądów setek miliamperów, a w badanym układzie tranzystor pracuje przy prądzie rzędu kilku miliamperów. Mimo tego zgodność rzędu kilku–kilkunastu procent jest całkowicie sensowna.

8. Podsumowanie:

W danym ćwiczeniu laboratoryjnym zbadano właściwości wtórników zbudowanych przy użyciu tranzystorów BJT oraz MOSFET.

Wtórnik emiterowy (BJT) charakteryzuje się małą rezystancją wyjściową oraz możliwością kształtowania rezystancji wejściowej poprzez dobór punktu pracy tranzystora.

Wtórnik źródłowy (MOSFET) cechuje się natomiast bardzo dużą rezystancją wejściową, ponieważ prąd bramki tranzystora MOSFET jest praktycznie pomijalny. W badanym układzie rezystancja wejściowa wyniosła około 37–37,4 kΩ, co jest wartością zbliżoną do przewidywanej (~39 kΩ). Dzięki temu wtórnik źródłowy lepiej współpracuje ze źródłami sygnału o dużej rezystancji wewnętrznej.

Zjawisko to jest szczególnie widoczne dla rezystancji źródła RG(2) = 20 kΩ: pod obciążeniem wtórnik emiterowy osiągnął skuteczne wzmocnienie około 0,42, natomiast wtórnik źródłowy około 0,58. Oznacza to, że przy dużej rezystancji źródła korzystniejszym rozwiązaniem jest wtórnik źródłowy. Wadą wtórnika źródłowego jest natomiast nieco gorsza zdolność do sterowania małymi rezystancjami obciążenia w porównaniu z wtórnikiem emiterowym oraz większa zależność parametrów układu od rozrzutu parametrów tranzystora MOSFET.

Zysk:

Bez wtórnika: UR6=Eg∙R6RG2+R6= 4,95 mV

BJT: UR6=Ue2=211,55 mV

MOSFET: UR6=Us2=290,60 mV

Więc na użyciu wtórników w przypadku RG(2) zyskujemy ponad 4000% sygnału wejściowego przy BJT w porównaniu do dołączenia obciążenia wprost.

Przy pomiarach małosygnałowych słowo „amplituda” będzie miało zawsze znaczenie „wartość międzyszczytowa” – tak po prostu jest krócej.