| Instytut Systemów Elektronicznych | laboratorium elektroniki analogowej 1 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ćwiczenie 2: Wzmacniacz jednotranzystorowy sprawozdanie z wykonania ćwiczenia |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  | Kol. wstępne (mnożnik) | Numer zespołu | Prowadzący |
| 1. Kiryl Rahozin |  |  | 2 | Maciej Radtke |
| 2. Yahor Salauyou |  |  |  |  |
|  |  |  | Ocena z ćwiczenia: |  |

Elementy używane w ćwiczeniu:

| R1 | R2 | R3 | R4 | RG | R5 | C1 | C2 | C3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,00 kΩ | 5,10 kΩ | 4,30 kΩ | 2,20 kΩ | 2,20 kΩ | 7,50 kΩ | 100,00 nF | 820,00 nF | 10,00 μF |

Napięcia zasilania:

| U1 | U2 |
| --- | --- |
| 8,00 V | -10,00 V |

- Uruchomienie wzmacniacza z BJT

Rys 1.1. Schemat ideowy wzmacniacza jednotranzystorowego

w układzie WE

Napięcia zasilające, zmierzone na płytce modułu DWT:

U1 = 8,00 V		U2 = -10,00 V

Wyznaczenie punktu pracy tranzystora bipolarnego:

Na podstawie wartości, zmierzonych w trakcie laboratorium i zamieszczonych w ZSYP-ie:

UR2 = 5,33 V

UR4 = 4,67 V

UCE = 4,15 V

możemy przeprowadzić następne obliczenia:

UB=U2+UR2 = -10,00 V+5,33 V =- 4,67 V

UE=U2+UR4 = -10,00 V+4,67 V =- 5,33 V

UBE= UB-UE=-4,67 V --5,33 V=0,66 V

IC ≈ IE = IR4= UR2-UBER4 =5,33 V -0,66 V2,20 kΩ =  2,12 mA

Tranzystor jest w stanie aktywnym, ponieważ 0≪UCE≪U1-U2

Obliczenia wartości teoretycznych i wnioski:

UR2teor=U1-U2R2R1+R2=(8,00 V--10,00 V5,10 kΩ12,00 kΩ+5,1 kΩ=5,37 V

ICteor  ≈ IEteor  = IR4teor= UR2teor-UBEteorR4 =5,37 V -0,70 V2,20 kΩ=  2,12 mA

UCEteor=U1-U2-ICteor∙R3+R4=

=(8,00 V--10,00 V-2,12 mA∙4,30 kΩ +2,20 kΩ=4,22 V

Wyniki pomiarowe są bardzo bliskie wartościom teoretycznym. Rozbieżność dla UR2 wynosi około 0,7%, natomiast dla UCE około 1,6%. Ponieważ używamy rezystorów z szeregu E24 o typowej tolerancji ±5%, rozbieżności te można uznać za akceptowalne.

2. Pomiar wzmocnienia kuBJT

W generatorze ustawiono:	częstotliwość sygnału f1 = 20 kHz;

wartość międzyszczytową Eg = 10 mV.

Uzasadnienie wyboru wartości Eg:

Wybrano małą amplitudę sygnału wejściowego, aby układ pracował w zakresie małosygnałowym i możliwie liniowym, co pozwala na poprawny pomiar wzmocnienia napięciowego oraz ogranicza zniekształcenia nieliniowe.

Częstotliwość dobrano tak, aby układ pracował w paśmie przepustowym; poza odwróceniem fazy właściwym dla układu WS dodatkowe przesunięcie fazowe było bliskie 0.

Na wyjściu wzmacniacza zaobserwowano sygnał o wartości międzyszczytowej UBJT = 2,6134 V.

Rys 2.1. Ustawiony sygnał dla obliczenia wzmocnienia napięciowego

Na tej podstawie wyznaczono wzmocnienie napięciowe:

kuBJT = UBJTEg = 2,6134 V0,01 V ≈ 260 VV

Porównanie otrzymanej wartości z wartością przewidywaną, komentarz:

Dla tranzystora bipolarnego: gmBJT =  ICφT

Przyjmując φT ≈ 25 mV i IC ≈ 2,12 mA:

gmBJT =  2,12 mA25 mV  = 84,8 mS

Dla najprostszego modelu nieobciążonego wzmacniacza WE:

ku≈ gmBJT ∙R3 = 84,8 mS ∙4,3 kΩ ≈ 364,6 VV

Wartość zmierzona kuBJT ≈ 260VV jest mniejsza od wartości wynikającej z najprostszego modelu, ale nadal jest tego samego rzędu wielkości i można ją uznać za w pełni sensowną. Załączone opracowanie pokazuje, że wzór ku ≈ -gm ∙ RC daje jedynie przybliżenie i rzeczywiste wzmocnienie zwykle wychodzi mniejsze.

3. Pomiar wzmocnienia kuoBJT

W generatorze ustawiono częstotliwość sygnału f2 = 20 kHz

Po dołączeniu obciążenia, na wyjściu wzmacniacza zaobserwowano sygnał o wartości międzyszczytowej UoBJT = 1,61 V.

Na tej podstawie wyznaczono wzmocnienie napięciowe:

kuoBJT =  UoBJTEg = 1,61 V0,01 V  = 161 VV

Rys 3.1. Obserwowany sygnał po dołączeniu obciążenia

Porównanie otrzymanej wartości z kuBJT, komentarz, wnioski:

kuoBJTkuBJT  =  161VV260VV ≈ 0,619 VV

Po dołączeniu obciążenia efektywna rezystancja w obwodzie kolektora maleje z R3 do R3 || R5, co powoduje spadek wzmocnienia:

R3|| R5 = 4,3 kΩ || 7,5 kΩ ≈ 2,73 kΩ

Przewidywany względny spadek:

R3 ||R5R3  =  2,734,3  ≈ 0,635

Zmierzony stosunek 0,619 jest bliski wartości przewidywanej 0,635, więc wynik dobrze zgadza się z teorią. Dołączenie obciążenia wyraźnie obniżyło wzmocnienie, co jest całkowicie zgodne z oczekiwaniami.

4. Pomiar wzmocnienia kusoBJT

Rys 4.1. Sygnał przy ustawionej częstotliwości f3 = 20 kHz

Rys 4.2. Sygnał przy ustawionej częstotliwości f4 = 10 kHz

Do dalszej analizy przyjęto f4 = 10 kHz, ponieważ dla tej częstotliwości sygnał mieścił się w paśmie przepustowym i umożliwiał poprawny pomiar kusoBJT

Po dodaniu rezystancji źródła, na wyjściu wzmacniacza zaobserwowano sygnał o wartości międzyszczytowej UsoBJT = 624,11 mV.

Na tej podstawie wyznaczono wzmocnienie napięciowe:

kusoBJT = UsoBJTEg  =  0,62411 V0,01 V  ≈ 62 VV

Porównanie otrzymanej wartości z kuoBJT, komentarze, odpowiedzi na pytania z instrukcji, wnioski:

kusoBJTkuoBJT  =  62VV161VV  ≈ 0,385VV

Po wstawieniu RG część napięcia wejściowego odkłada się na rezystancji źródła, ponieważ RG oraz rezystancja wejściowa wzmacniacza tworzą dzielnik napięcia. Dlatego kusoBJT jest wyraźnie mniejsze od kuoBJT. Wynik pomiaru pokazuje, że wzmacniacz BJT jest dość wrażliwy na niezerową rezystancję wewnętrzną źródła sygnału.

5. Wyznaczenie dolnej i górnej częstotliwości granicznej

Jako „częstotliwość środkową” przyjęto f0 = 10 kHz.

Zmniejszenie wzmocnienia o 3 dB w stosunku do wyznaczonej wcześniej wartości kusoBJT nastąpiło przy częstotliwościach:

Rys 5.1. Sygnał przy ustawionej częstotliwości granicznej dolnej fd = 715 Hz

Rys 5.2. Sygnał przy ustawionej częstotliwości granicznej górnej fg = 130 kHz

Zgodnie z instrukcją, spadek o 3 dB oznacza spadek wzmocnienia do wartości 0,707 ∙kusoBJT.

Dla kusoBJT=62VV otrzymujemy k3dB = 0,707 ∙62VV ≈ 43,834 VV

Przy Eg = 10 mV odpowiada to napięciu wyjściowemu:

Uwy3dB ≈ 43,834VV ∙10 mV ≈ 0,438 V

Największy wpływ na dolną częstotliwość graniczną ma kondensator C3, ponieważ przy małych częstotliwościach przestaje on skutecznie bocznikować rezystor emiterowy R4. Powoduje to wzrost lokalnego sprzężenia zwrotnego i spadek wzmocnienia.

Komentarze, wnioski, odpowiedzi na pytania z instrukcji:

Badany wzmacniacz BJT ma szerokie pasmo przenoszenia, obejmujące zakres od około 715 Hz do 130 kHz. Dolna częstotliwość graniczna jest związana głównie z działaniem kondensatorów sprzęgających i obejściowych, natomiast górna z pasożytniczymi pojemnościami tranzystora i układu pomiarowego.

6. Uruchomienie wzmacniacza z tranzystorem MOS

Rys 6.1. Schemat ideowy wzmacniacza jednotranzystorowego

w układzie WS

Wyznaczenie punktu pracy tranzystora unipolarnego:

Na podstawie wartości, zmierzonych w trakcie laboratorium i zamieszczonych w ZSYP-ie:

UR2 = 5,33 V

UR4 = 4,30 V

UDS = 6,89 V

Możemy przeprowadzić następne obliczenia:

UG=U2+UR2 = -10,00 V+5,33 V =- 4,67 V

US=U2+UR4 = -10,00 V+4,30 V =-5,70 V

UGS= UG-US=-4,67 V --5,70 V=1,03 V

ID ≈ IS = IR4= UR4R4 =4,30 V2,20 kΩ =  2,00 mA

Obliczenia wartości teoretycznych, porównanie z układem z tranzystorem BJT, wnioski:

UR2teor=U1-U2R2R1+R2=(8,00 V--10,00 V5,10 kΩ12,00 kΩ+5,1 kΩ=5,37 V

gmMOS = K⋅(UGS-UT )

gmMOS = 2⋅K⋅ID

Z katalogu odczytujemy:

gmMOSVDS=10 V; ID=0,2 A=0,1 S 	oraz	UT= 0,8 ... 3,0 V

K=gnMOS22 ∙ID=0,100 S ∙0,100 S 2 ∙0,200 A=0,025 AV2

Prąd drenu zapewne nie będzie przesadnie wielki, ponieważ rezystory R1 i R2 ustalają potencjał UG bramki, część napięcia odkłada się między bramką a źródłem, reszta na R4. Napięcie na R4 ustala prąd źródła, więc im większy prąd drenu, tym większe napięcie na rezystorze R4. Zatem przy stałym UG, mniej zostaje na UGS.  Więc napięcie UGS nie będzie się bardzo różniło od UT

ID≈UR2-UTR4=5,37-0,8…3,0V2,20 kΩ=2…1 mA

Tranzystor pracuje w trybie nasycenia, jeśli UDS>UGS-UT oraz UGS>UT

UDS>UGS-UT w przypadku każdego UT

UGS>UT w przypadku UT=0,8 V prawda, w przypadku UT=3,0 V fałsz. Zatem faktyczny tryb pracy zależy od dokładnej wartości progu konkretnego tranzystora użytego w laboratorium. Ponieważ w doświadczeniu zmierzono prąd ID=2 mA, możemy założyć, że UGS>UT, czyli tranzystor rzeczywiście pracuje w nasyceniu.

W porównaniu do punktu pracy tranzystora BJT (IC=2,12mA; UCE=4,15 V) punkt pracy MOSFET-u (ID=2,00 mA; UDS=6,89 V) jest inny. To wynika z faktu, że dla MOSFET-u nie można przyjąć jedynej stałej wartości UGS w punkcie pracy, analogicznej UBE≈0,7 V , gdyż UGS zależy od ID

7. Pomiar wzmocnienia kuMOS

W generatorze ustawiono:	częstotliwość sygnału f5 = 20 kHz;

wartość międzyszczytową Eg = 10 mV.

Uzasadnienie wyboru wartości ustawień:

Wybrano małą amplitudę sygnału wejściowego, aby układ pracował w zakresie małosygnałowym i możliwie liniowym, co pozwala na poprawny pomiar wzmocnienia napięciowego oraz ogranicza zniekształcenia nieliniowe.

Częstotliwość dobrano tak, aby układ pracował w paśmie przepustowym; poza odwróceniem fazy właściwym dla układu WS dodatkowe przesunięcie fazowe było niewielkie.

Rys 7.1 Ustawiony sygnał dla obliczenia wzmocnienia napięciowego

Na wyjściu wzmacniacza zaobserwowano sygnał o wartości międzyszczytowej UMOS = 661,32 mV

Na tej podstawie wyznaczono wzmocnienie napięciowe:

kuMOS = UMOSEg = 661,32 mV10 mV ≈ 66VV

Porównanie otrzymanej wartości z wartością kuBJT, odpowiedzi na pytania z instrukcji, komentarze:

W obu tranzystorach punkt pracy inny, wzmocnienie napięciowe wzmacniacza również jest różne kuBJT = 260 – około 4 razy mniejsze dla tranzystora unipolarnego niż w tranzystorze bipolarnym jednak, poza wpływem punktu pracy tranzystora, który ma wpływ na otrzymywany poziom wzmocnienia wzmacniacza, tutaj różnica jest zbyt duża i musimy to dokładniej przeanalizować.

W tym celu dokonamy porównania transkonduktancji gm tranzystora bipolarnego

z transkonduktancją używanego w laboratorium tranzystora unipolarnego

Obliczymy gmMOSreal=kuMOSR3=66VV4,30 kΩ=15 mS

Natomiast gmBJTreal=kuBJTR3=260VV4,30 kΩ=60 mS

Dla tranzystora BJT transkonduktancja dana jest zależnością gm =ICUT, co oznacza, że jest ona wprost proporcjonalna do prądu kolektora i przyjmuje stosunkowo duże wartości.

W przypadku tranzystora MOS transkonduktancja również zależy od prądu drenu, jednak zależność ta jest słabsza (w przybliżeniu pierwiastkowa), przez co wartości gm są mniejsze.

8. Pomiar wzmocnienia kuoMOS

W generatorze ustawiono:	częstotliwość sygnału f6 = 20 kHz;

wartość międzyszczytową Eg = 10 mV.

Po dołączeniu obciążenia, na wyjściu wzmacniacza zaobserwowano sygnał o wartości międzyszczytowej UoMOS = 652 mV.

Rys 8.1 Obserwowany sygnał po dołączeniu obciążenia

Na tej podstawie wyznaczono wzmocnienie napięciowe:

kuoMOS = UoMOSEg = 652  mV10 mV ≈ 65VV

| kuoBJT / kuBJT | kuoMOS / kuMOS |
| --- | --- |
| 0,616 | 0,986 |

Porównanie wpływu obciążenia na wzmocnienie obu układów komentarze, wnioski:

Dołączenie rezystancji obciążenia powoduje zmniejszenie wzmocnienia napięciowego, ponieważ rezystor obciążenia tworzy z rezystancją wyjściową wzmacniacza dzielnik napięcia. W rezultacie tylko część napięcia generowanego wewnątrz wzmacniacza odkłada się na obciążeniu.

Stopień zmniejszenia wzmocnienia zależy od stosunku rezystancji obciążenia do rezystancji wyjściowej wzmacniacza: ku=gm∙Rwy||R5

W badanym układzie efekt ten był znacznie silniejszy dla wzmacniacza BJT niż dla wzmacniacza MOS. W tranzystorze MOS wejście (bramka) praktycznie nie pobiera prądu, dzięki czemu jest ono słabo sprzężone z obwodem wyjściowym. W rezultacie zmiany napięcia wyjściowego spowodowane dołączeniem obciążenia mają niewielki wpływ na punkt pracy i wzmocnienie. W tranzystorze BJT zależności prądowe powodują silniejsze sprzężenie między wyjściem a wejściem, przez co obciążenie znacznie bardziej wpływa na wzmocnienie układu.

9. Pomiar wzmocnienia kusoMOS

W generatorze ustawiono:	częstotliwość sygnału f7 = 5 kHz;

wartość międzyszczytową Eg = 10 mV.

Do dalszej analizy przyjęto f7 = 5 kHz, ponieważ dla tej częstotliwości sygnał mieścił się w paśmie przepustowym i umożliwiał poprawny pomiar kusoMOS

Po dołączeniu rezystancji źródła sygnału RG, na wyjściu wzmacniacza zaobserwowano sygnał o wartości międzyszczytowej UsoMOS = 400 mV.

Rys. 9.1. Sygnał przy ustawionej częstotliwości f7 = 5 kHz

Na tej podstawie wyznaczono wzmocnienie napięciowe:

kusoMOS =  UsoMOSEg = 400  mV10 mV ≈ 40VV

| kusoBJT / kuoBJT | kusoMOS / kuoMOS |
| --- | --- |
| 0,388 | 0,613 |

Porównanie wpływu rezystancji RG, komentarze, wnioski:

Rezystancja wewnętrzna źródła sygnału RG wraz z rezystancją wejściową wzmacniacza tworzy dzielnik napięcia, w wyniku którego napięcie doprowadzane do wejścia układu jest mniejsze od napięcia generatora. W efekcie zmniejsza się wartość napięcia sterującego tranzystor, a tym samym maleje całkowite wzmocnienie napięciowe układu.

Stopień tego zmniejszenia zależy od stosunku rezystancji wejściowej wzmacniacza do rezystancji źródła. W przypadku wzmacniacza BJT rezystancja wejściowa jest stosunkowo mała, dlatego spadek napięcia na RG jest znaczny, co prowadzi do dużego zmniejszenia wzmocnienia.

W przypadku wzmacniacza MOS rezystancja wejściowa jest bardzo duża, dzięki czemu napięcie wejściowe jest tylko nieznacznie mniejsze od napięcia generatora. W rezultacie wpływ rezystancji RG na wzmocnienie jest mniejszy.

Oznacza to, że wzmacniacz MOS lepiej współpracuje ze źródłem sygnału o niezerowej rezystancji wewnętrznej, natomiast wzmacniacz BJT jest bardziej wrażliwy na jej wpływ.

10. Zmiana rezystancji wejściowej wzmacniaczy

W generatorze ustawiono:	częstotliwość sygnału f8 = 20 kHz;

wartość międzyszczytową Eg = 10 mV.

Po dziesięciokrotnym zwiększeniu R1 i R2 w BJT, na wyjściu wzmacniacza zaobserwowano sygnał

o wartości międzyszczytowej UsoBJT = 832 mV :

Rys 10.1

kusoBJT =  UsoBJTEg = 1,18 V0,01 V  = 118 VV

Dla wzmacniacza z tranzystorem bipolarnym poprawa wyniosła 1,90 raza

W generatorze ustawiono:	częstotliwość sygnału f9 = 5 kHz;

wartość międzyszczytową Eg = 10 mV.

Po dziesięciokrotnym zwiększeniu R1 i R2, na wyjściu wzmacniacza zaobserwowano sygnał o wartości międzyszczytowej UsoMOS = 619 mV :

Rys 10.2

Dla wzmacniacza z tranzystorem unipolarnym poprawa wyniosła 1,54 raza

Zmiana wartości rezystorów poprawiła skuteczne wzmocnienie tylko pośrednio - przez zwiększenie rezystancji wejściowej i zmniejszenie tłumienia sygnału na dzielniku utworzonym przez rezystancję źródła RG​ i wejście wzmacniacza. Zwiększenie R1 i R2 poprawiło skuteczne wzmocnienie obu wzmacniaczy nie dlatego, że zmienił się punkt pracy, lecz dlatego, że wzrosła ich rezystancja wejściowa. Efekt ten był silniejszy dla BJT, ponieważ układ ten bardziej tracił na obecności rezystancji źródła. Dla MOS poprawa była mniejsza, ale za to bardzo dobrze przewidywalna na podstawie prostego modelu dzielnika napięcia.

11. Próba zwiększenia wzmocnienia wzmacniaczy poprzez zmianę R3

W celu zwiększenia wzmocnienia wzmacniaczy zwiększamy rezystor R3

Rys 11.1 BJT R3=5,6kΩ				Rys 11.2 MOSFET R3=5,6kΩ

Rys 11.3 BJT R3=6,8 kΩ				Rys 11.4 MOSFET R3=6,8 kΩ

Rys 11.5 BJT R3=8,2 kΩ				Rys 11.6 MOSFET R3=8,2 kΩ

Wnioski
Zwiększenie wartości rezystora R3 powoduje wzrost wzmocnienia napięciowego, ponieważ wzmocnienie jest w przybliżeniu proporcjonalne do rezystancji w obwodzie wyjściowym.

Jednak wzrost ten jest ograniczony przez napięcie zasilania oraz warunki pracy tranzystora. Zbyt duża wartość R3 powoduje znaczny spadek napięcia na tym rezystorze, co prowadzi do zmniejszenia napięcia na tranzystorze i wyjścia poza zakres pracy liniowej. W rezultacie pojawiają się zniekształcenia sygnału (obcinanie), a dalsze zwiększanie wzmocnienia nie jest możliwe.

Oznacza to, że maksymalne wzmocnienie jest ograniczone przez warunki zasilania i punkt pracy układu.

12. Podsumowanie

Przeprowadzone pomiary pokazują, że wzmacniacz z tranzystorem bipolarnym w układzie WE i wzmacniacz z tranzystorem MOS w układzie WS różnią się zarówno pod względem osiąganego wzmocnienia, jak i własności wejściowych oraz wyjściowych. W badanym ćwiczeniu wzmacniacz BJT uzyskał znacznie większe wzmocnienie napięciowe niż wzmacniacz MOS. Wzmocnienie układu MOS było około cztery razy mniejsze niż w przypadku BJT, co jest zgodne z obserwowanymi napięciami wyjściowymi i z teorią omawianą w materiałach pomocniczych.

Zaletą wzmacniacza WE z tranzystorem bipolarnym jest duże wzmocnienie napięciowe. Dla tranzystora bipolarnego łatwiej też oszacować transkonduktancję, ponieważ można korzystać z zależności gm=IC/φT​, a napięcie baza–emiter w punkcie pracy można w przybliżeniu przyjmować jako około 0,7 V. Dzięki temu analiza takiego układu jest prostsza i bardziej przewidywalna niż w przypadku tranzystora MOS. Wadą wzmacniacza BJT jest natomiast mniejsza rezystancja wejściowa, przez co jest on bardziej wrażliwy na rezystancję źródła sygnału. Potwierdza to wynik kusoBJT/kuoBJT=0,388, który pokazuje znaczny spadek skutecznego wzmocnienia po dołączeniu RG.

Zaletą wzmacniacza WS z tranzystorem MOS jest bardzo duża rezystancja wejściowa. Bramka tranzystora MOS praktycznie nie pobiera prądu, dlatego układ ten znacznie lepiej współpracuje ze źródłami sygnału o niezerowej rezystancji wewnętrznej. W sprawozdaniu pokazano to wyraźnie: dla MOS otrzymano kusoMOS/kuoMOS=0,613, czyli spadek był zauważalnie mniejszy niż dla BJT. Wadą wzmacniacza MOS jest natomiast mniejsze i gorzej przewidywalne wzmocnienie.

Materiały pomocnicze podkreślają, że dla MOS trudniej wyznaczyć punkt pracy i transkonduktancję, ponieważ nie da się przyjąć jednego stałego odpowiednika napięcia UBE​, a parametry takie jak UT ​ i K są mniej jednoznaczne.

Wpływ obciążenia wyjścia był wyraźny w obu układach, ale bardziej jednoznacznie zaznaczył się dla wzmacniacza BJT. W sprawozdaniu dla BJT uzyskano stosunek kuoBJT/kuBJT≈0,616, co dobrze zgadza się z przewidywaniem wynikającym ze zmniejszenia efektywnej rezystancji w obwodzie kolektora po dołączeniu R5. Dla MOS zmiana po dołączeniu obciążenia była znacznie mniejsza. Oznacza to, że oba układy reagują na obciążenie inaczej i nie należy zakładać, że względny wpływ tych samych elementów zewnętrznych będzie w nich identyczny.

Na podstawie całego ćwiczenia można więc stwierdzić, że wzmacniacz WE z tranzystorem bipolarnym warto wybrać wtedy, gdy najważniejsze jest duże wzmocnienie napięciowe i gdy źródło sygnału ma małą rezystancję wewnętrzną. Wzmacniacz WS z tranzystorem MOS jest korzystniejszy wtedy, gdy ważna jest duża rezystancja wejściowa i dobra współpraca z rzeczywistym źródłem sygnału, które nie jest idealne. Innymi słowy: BJT jest lepszy do uzyskiwania dużego wzmocnienia, a MOS jest lepszy do dopasowania wejściowego i do pracy ze źródłem o niezerowej rezystancji wewnętrznej. Taki właśnie sens porównania obu układów wynika z uzyskanych wyników.