| Instytut Systemów Elektronicznych | laboratorium elektroniki analogowej 1 2026 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ćwiczenie 2: Wzmacniacz jednotranzystorowy sprawozdanie z wykonania ćwiczenia |  |  |  |  |
| Imię i nazwisko |  | Kol. wstępne (mnożnik) | Numer zespołu | Prowadzący |
| 1. Kiryl Rahozin |  |  | 2 | Maciej Radtke |
| 2. Yahor Salauyou |  |  |  |  |
|  |  |  | Ocena z ćwiczenia: |  |

Elementy używane w ćwiczeniu:

| R1 | R2 | R3 | R4 | RG | R5 | C1 | C2 | C3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12,00 kΩ | 5,10 kΩ | 4,30 kΩ | 2,20 kΩ | 2,20 kΩ | 7,50 kΩ | 100,00 nF | 820,00 nF | 10,00 μF |

Napięcia zasilania:

| U1 | U2 |
| --- | --- |
| 8,00 V | -10,00 V |

- Uruchomienie wzmacniacza z BJT

Rys 1.1. Schemat ideowy wzmacniacza jednotranzystorowego

w układzie WE

Napięcia zasilające, zmierzone na płytce modułu DWT:

U1 = 8,00 V		U2 = -10,00 V

Wyznaczenie punktu pracy tranzystora bipolarnego:

Na podstawie wartości, zmierzonych w trakcie laboratorium i zamieszczonych w ZSYP-ie, możemy przeprowadzić następne obliczenia:

UR4 = 4,67 V

UB=U2+UR2 = -10,00 V+5,33 V =- 4,67 V

UE=U2+UR4 = -10,00 V+4,67 V =- 5,33 V

UCE = 4,15 V

UBE= UB-UE=-4,67 V --5,33 V=0,66 V

IC ≈ IE = IR4= UR4R4 =4,67 V2,20 kΩ =  2,12 mA

Tranzystor jest w stanie aktywnym, ponieważ 0≪UCE≪U1-U2

Obliczenia wartości teoretycznych i wnioski:

UR2teor=U1-U2R2R1+R2=(8,00 V--10,00 V5,10 kΩ12,00 kΩ+5,1 kΩ=5,37 V

ICteor  ≈ IEteor  = IR4teor= UR2teor-UBEteorR4 =5,37 V -0,70 V2,20 kΩ=  2,12 mA

UCEteor=U1-U2-ICteor∙R3+R4=

=(8,00 V--10,00 V-2,12 mA∙4,30 kΩ +2,20 kΩ=4,22 V

Wyniki pomiarowe są więc bardzo bliskie wartościom teoretycznym (Rozbieżność w przypadku wartości UR2 wynosi 0,7%, natomiastw w prypadku UCE obserwujemy rozbieżność ok. 1,6%). Poniważ używamy rezystorów z szeregu E24 które mają typową tolerancję ±5% uznawamy te rozbieżności za akceptowalne.

2. Pomiar wzmocnienia kuBJT

W generatorze ustawiono:	częstotliwość sygnału f1 = 20 kHz

wartość międzyszczytową Eg = 10 mV.

Uzasadnienie wyboru wartości Eg:

nieliniowosc i prostota obliczen

Na wyjściu wzmacniacza zaobserwowano sygnał o wartości międzyszczytowej UBJT = 2,6134 V

Na tej podstawie wyznaczono wzmocnienie napięciowe:

kuBJT = UBJTEg = 2,6134 V0,01 V ≈ 260

Porównanie otrzymanej wartości z wartością przewidywaną, komentarz:

Dla tranzystora bipolarnego: gm =  ICφT

Przyjmując φT ≈ 25 mV i IC ≈ 2,12 mA:

gm =  2,12 mA25 mV  = 0,0848 S

Dla najprostszego modelu nieobciążonego wzmacniacza WE:

|ku| ≈ gm * R3 = 0,0848 * 4,3 kΩ ≈ 364,6

Wartość zmierzona kuBJT ≈ 260 jest mniejsza od wartości wynikającej z najprostszego modelu, ale nadal jest tego samego rzędu wielkości i można ją uznać za w pełni sensowną. Załączone opracowanie pokazuje, że wzór ku ≈ -gm * RC daje jedynie przybliżenie i rzeczywiste wzmocnienie zwykle wychodzi mniejsze.

3. Pomiar wzmocnienia kuoBJT

W generatorze ustawiono częstotliwość sygnału f2 = 20 kHz

Po dołączeniu obciążenia, na wyjściu wzmacniacza zaobserwowano sygnał o wartości międzyszczytowej UoBJT = 1,61 V.

Na tej podstawie wyznaczono wzmocnienie napięciowe:

kuoBJT = 161

Porównanie otrzymanej wartości z kuBJT, komentarz, wnioski:

4. Pomiar wzmocnienia kusoBJT

W generatorze ustawiono częstotliwość sygnału f3 = 20 kHz

W generatorze ustawiono częstotliwość sygnału f3 = 10 kHz

Po dodaniu rezystancji źródła, na wyjściu wzmacniacza zaobserwowano sygnał o wartości międzyszczytowej UsoBJT = 624,11 mV.

Na tej podstawie wyznaczono wzmocnienie napięciowe:

kusoBJT = 62

Porównanie otrzymanej wartości z kuoBJT, komentarze, odpowiedzi na pytania z instrukcji, wnioski:

5. Wyznaczenie dolnej i górnej częstotliwości granicznej

Jako „częstotliwość środkową” przyjęto f0 = 10 kHz.

Zmniejszenie wzmocnienia o 3 dB w stosunku do wyznaczonej wcześniej wartości kusoBJT nastąpiło przy częstotliwościach:

fd = 715 Hz

fg = 130 kHz

Największy wpływ na dolną częstotliwość graniczną ma kondensator ...

Komentarze, wnioski, odpowiedzi na pytania z instrukcji:

6. Uruchomienie wzmacniacza z tranzystorem MOS

Rys 6.1. Schemat ideowy wzmacniacza jednotranzystorowego

w układzie WS

Wyznaczenie punktu pracy tranzystora unipolarnego:

Na podstawie wartości, zmierzonych w trakcie laboratorium i zamieszczonych w ZSYP-ie:

UR2 = 5,33 V

UR4 = 4,30 V

UDS = 6,89 V

Możemy przeprowadzić następne obliczenia:

UG=U2+UR2 = -10,00 V+5,33 V =- 4,67 V

US=U2+UR4 = -10,00 V+4,30 V =-5,70 V

UGS= UG-US=-4,67 V --5,70 V=1,03 V

ID ≈ IS = IR4= UR4R4 =4,30 V2,20 kΩ =  2,00 mA

Obliczenia wartości teoretycznych, porównanie z układem z tranzystorem BJT, wnioski:

UR2teor=U1-U2R2R1+R2=(8,00 V--10,00 V5,10 kΩ12,00 kΩ+5,1 kΩ=5,37 V

gmMOS = K⋅(UGS-UT )

gmMOS = 2⋅K⋅ID

Z katalogu odczytujemy:

gmMOSVDS=10 V; ID=0,2 A=0,1 S 	oraz	UT= 0,8 ... 3,0 V

K=gnMOS22 ∙ID=0,1 S ∙0,1 S 2 ∙0,2 A=0,025 AV2

Prąd drenu zapewne nie będzie przesadnie wielki, ponieważ rezystory R1 i R2 ustalają potencjał UG bramki, część napięcia odkłada się między bramką a źródłem, reszta na R4. Napięcie na R4 ustala prąd źródła, więc im większy prąd drenu, tym większe napięcie na rezystorze R4. Zatem przy stałym UG, mniej zostaje na UGS.  Więc napięcie UGS nie będzie się bardzo różniło od UT

ID≈UR2-UTR4=5,37-0,8…3,0V2,20 kΩ=2…1 mA

Tranzystor pracuje w trybie nasycenia, jeśli UDS>UGS-UT oraz UGS>UT

UDS>UGS-UT w przypadku każdego UT

UGS>UT w przypadku UT=0,8 V prawda, w przypadku UT=3,0 V fałsz. Zatem faktyczny tryb pracy zależy od dokładnej wartości progu konkretnego tranzystora użytego w laboratorium. Ponieważ w doświadczeniu zmierzono prąd ID=2 mA, możemy stwierdzić, że UGS>UT, czyli tranzystor rzeczywiście pracuje w nasyceniu.

W porównaniu do punktu pracy tranzystora BJT (IC=2,12mA; UCE=4,15 V) punkt pracy MOSFET-u (ID=2,00 mA; UDS=6,89 V) jest inny. To wynika z różnic napięć tranzystora – w BJT UBE≈0,7 V a dla MOSFET nie można przyjąć „jedynej słusznej”wartości UGS w punkcie pracy, gdyż UGS zależy od ID poprzez R4.

7. Pomiar wzmocnienia kuMOS

W generatorze ustawiono:	częstotliwość sygnału f1 = 20 kHz;

wartość międzyszczytową Eg = 10 mV.

Uzasadnienie wyboru wartości ustawień:

Wybrano małą amplitudę sygnału wejściowego, aby układ pracował w zakresie małosygnałowym i możliwie liniowym, co pozwala na poprawny pomiar wzmocnienia napięciowego oraz ogranicza zniekształcenia nieliniowe.

Częstotliwość dobrano, tak, żeby przesunięcie fazowe było 0

Rys 7.1 CH1 – sygnał z generatora CH2 – sygnał na wyjściu układu

Na wyjściu wzmacniacza zaobserwowano sygnał o wartości międzyszczytowej UMOS = 661,32 mV

Na tej podstawie wyznaczono wzmocnienie napięciowe:

kuMOS = UMOSEg = 661,32 mV10 mV ≈ 66VV

Porównanie otrzymanej wartości z wartością kuBJT, odpowiedzi na pytania z instrukcji, komentarze:

W obu tranzystorach punkt pracy jest nieco inny, wzmocnienie napięciowe wzmacniacza również jest różne kuBJT = 260 – około 5 razy mniejsze dla tranzystora unipolarnego niż w tranzystorze

bipolarnym jednak, poza wpływem punktu pracy tranzystora, który ma istotny wpływ na

otrzymywany poziom wzmocnienia wzmacniacza,

8. Pomiar wzmocnienia kuoMOS

W generatorze ustawiono częstotliwość sygnału f5 = 20 kHz

Po dołączeniu obciążenia, na wyjściu wzmacniacza zaobserwowano sygnał o wartości międzyszczytowej UoMOS = 652 mV.

Na tej podstawie wyznaczono wzmocnienie napięciowe:

kuoMOS = 65,2

| kuoBJT / kuBJT | kuoMOS / kuMOS |
| --- | --- |

Porównanie wpływu obciążenia na wzmocnienie obu układów komentarze, wnioski:

9. Pomiar wzmocnienia kusoMOS

W generatorze ustawiono częstotliwość sygnału f6 = 5 kHz

Po dołączeniu rezystancji źródła sygnału RG, na wyjściu wzmacniacza zaobserwowano sygnał o wartości międzyszczytowej UsoMOS = 400 mV.

Na tej podstawie wyznaczono wzmocnienie napięciowe:

kusoMOS =

| kusoBJT / kuoBJT | kusoMOS / kuoMOS |
| --- | --- |

Porównanie wpływu rezystancji RG, komentarze, wnioski:

10. Zmiana rezystancji wejściowej wzmacniaczy

(tę część sprawozdania opracuj w sposób podobny do punktów 1 – 9)

MOSFET

f=5kHz

amp 10 mV

BJT

f=20kHz

amp 10 mV

11. Próba zwiększenia wzmocnienia wzmacniaczy poprzez zmianę R3 lub R4

R3=8,2k

bjt:

mosfet:

R3=6,8k

bjt

mosfet

R3=5,6k

BJT

MOSFER

R3=3,9k

R3=3,3K

BJT

R3 = 2,2k

BJT

R3 = 1k

Wyniki przeprowadzonych eksperymentów, obserwacje, wnioski:

12. Podsumowanie